PLC-Assist
專案架構與成果展示

5～6 分鐘簡報內容、講稿與 Demo 操作指南

| 專案名稱 | PLC-Assist |
| --- | --- |
| 報告形式 | 架構介紹＋成果展示 |
| 建議長度 | 約 5～6 分鐘（含約 2 分鐘 Demo） |

# 一、報告整體規劃

建議使用 7 張投影片，將技術說明控制在約 3 分半鐘，保留約 2 分鐘進行實際成果展示。

| 段落 | 建議時間 | 重點 |
| --- | --- | --- |
| 1. 專案背景與目標 | 40 秒 | 為什麼需要 AI＋驗證 |
| 2. 整體系統架構 | 50 秒 | 從需求到 Twin 的資料流 |
| 3. 三層驗證機制 | 50 秒 | 避免直接信任 AI |
| 4. OpenPLC 與 Twin | 40 秒 | 虛擬設備與 Modbus |
| 5. 成果展示 | 約 2 分鐘 | 啟動、反轉、停止與狀態 |
| 6. 成果與可行性 | 30 秒 | 44 tests 與實測結果 |
| 7. 限制與下一步 | 40 秒 | 一鍵部署與實機驗證 |

## 一句話介紹

PLC-Assist 讓 AI 產生 PLC 程式，使用編譯器與 OpenPLC 自動驗證，再透過 Modbus 將虛擬馬達狀態呈現在 2D Digital Twin 上。

# 二、逐頁簡報內容與講稿

# 投影片 1｜專案背景與目標

建議時間：約 40 秒　｜　投影片目的：讓聽眾快速理解問題與專案價值

## 投影片內容

PLC 運動控制程式需要反覆處理啟停、限位與安全互鎖。

LLM 可以快速產生 IEC 61131-3 Structured Text（ST）程式草稿。

AI 生成結果可能包含語法或邏輯錯誤，不能直接部署到實體設備。

本專案建立『生成、檢查、編譯、執行驗證、Twin 展示』的完整流程。

## 建議圖示／版面

AI 生成 PLC 程式 ↓ 靜態檢查與真實編譯 ↓ OpenPLC 自動情境驗證 ↓ 2D Digital Twin 互動展示

## 口頭講稿

本專案的目標，是利用 AI 協助產生 PLC 常用的 Structured Text 程式。不過 AI 生成的程式不能直接相信，因此系統除了生成程式，也加入規則檢查、真實編譯、OpenPLC 執行測試，以及最後的 2D Digital Twin 操作畫面。重點不只是讓 AI 寫程式，而是建立一條能確認程式可編譯、行為合理的完整流程。

# 投影片 2｜PLC-Assist 整體架構

建議時間：約 50 秒　｜　投影片目的：說明主要模組及資料如何流動

## 投影片內容

使用者輸入 JOG／絕對定位、速度、位置與方向等需求。

Ollama、Codex 或 llama.cpp 生成 ST 程式。

Validator 與 matiec 分別進行快速檢查及真實編譯。

OpenPLC 執行控制邏輯，虛擬運動元件模擬馬達狀態。

2D Twin 透過 Modbus TCP 傳送命令並讀回位置、速度與錯誤。

## 建議圖示／版面

使用者需求 ↓ AI：Ollama／Codex／llama.cpp ↓ Validator＋matiec ↓ OpenPLC＋虛擬馬達 ↕ Modbus TCP 2D Digital Twin

## 口頭講稿

系統從使用者輸入開始，使用者可以選擇 JOG 或絕對定位，以及速度、位置與方向。AI 模型生成 ST 程式後，先經過 Validator 快速檢查，再交給 matiec 真實編譯。編譯通過的程式會部署至 OpenPLC，搭配虛擬運動控制元件模擬馬達。最後透過 Modbus TCP，將啟動、停止等命令傳給 OpenPLC，再把位置、速度與錯誤狀態回傳至 2D Twin。

## 投影片 2 可用元件對照表

| 元件 | 功能 |
| --- | --- |
| PLC-Assist UI | 輸入控制需求並顯示生成結果 |
| AI 模型 | 生成 ST 程式 |
| Validator | 快速檢查常見錯誤 |
| matiec | 真實編譯 ST 程式 |
| OpenPLC | 執行 PLC 控制邏輯 |
| Modbus TCP | 傳送控制命令與設備狀態 |
| 2D Twin | 操作並顯示虛擬馬達 |

# 投影片 3｜AI 不直接控制設備：三層驗證

建議時間：約 50 秒　｜　投影片目的：凸顯安全與可靠性的設計

## 投影片內容

第一層—Validator：檢查 ST 結構、必要變數、常見語法與安全邏輯。

第二層—matiec：檢查真實語法、型別與函式方塊呼叫。

Codex 版本可將真實編譯錯誤交回 AI，自動修復最多兩輪。

第三層—Runtime：部署至 OpenPLC，透過 Modbus 驗證啟停、限位、E-Stop、Reset、反轉與定位。

## 建議圖示／版面

AI 生成 ST ↓ Validator 快速檢查 ↓ matiec 真實編譯 ↓ OpenPLC Runtime Test ↓ 通過或阻擋

## 口頭講稿

這個專案最重要的設計，是 AI 不會直接控制設備。第一層使用規則式 Validator，快速找出基本結構及安全邏輯問題。第二層使用 matiec 真實編譯，確認 ST 程式真的能通過編譯器。第三層則部署到 OpenPLC，實際測試啟動、停止、限位、E-Stop 和 Reset。因此即使 AI 偶爾產生錯誤，也能在進入實體設備之前被攔截。

# 投影片 4｜OpenPLC、Modbus 與 2D Digital Twin

建議時間：約 40 秒　｜　投影片目的：解釋畫面與 PLC 之間不是假動畫

## 投影片內容

OpenPLC 是電腦內的虛擬 PLC，負責執行 AI 生成的 ST 程式。

motion stubs 模擬 MC_Power、MC_MoveVelocity、MC_MoveAbsolute、MC_Stop 與 MC_Reset。

Twin 可操作啟動、停止、反轉、Reset 與模擬 E-Stop。

Twin 顯示位置、速度、Target、Axis State、Error ID 與限位狀態。

畫面數值來自 OpenPLC 的 Modbus 回傳，不是前端自行產生。

## 建議圖示／版面

Twin 按下啟動 ↓ 寫入 Modbus Coil OpenPLC 執行 ST ↓ 更新 Holding Registers Twin 讀回位置、速度與狀態

## 口頭講稿

OpenPLC 可以看成是一台運行在電腦內的 PLC，而運動控制函式方塊則模擬伺服與馬達。Twin 畫面透過 Modbus 寫入啟動、停止、反轉及 E-Stop 訊號，再讀回位置、速度、Axis State 與 Error ID。因此畫面上的位置不是單純的前端動畫，而是 OpenPLC 虛擬軸實際運算後回傳的狀態。

# 投影片 5｜成果展示：從 AI 生成到虛擬馬達運行

建議時間：約 2 分鐘　｜　投影片目的：以實際操作證明整合結果

## 投影片內容

展示 AI 生成的 JOG 控制程式。

展示 Validator、matiec 與 Runtime scenario 結果。

切換到 2D Twin，操作啟動、反轉與停止。

指出 Enabled、Moving、速度正負號及位置動畫。

補充 E-Stop 為邏輯模擬，不能取代實機安全鏈。

## 建議圖示／版面

輸入需求 → AI 生成 ST → Compile + Simulate → 查看結果 → 開啟 Twin → 啟動／反轉／停止

## 口頭講稿

現場 Demo 請依下方分秒腳本執行。建議事先準備一份已生成並驗證成功的 JOG 程式，避免等待模型推理或編譯影響時間。

## 兩分鐘 Demo 分秒腳本

| 時間 | 畫面操作 | 講稿重點 |
| --- | --- | --- |
| 0:00～0:25 | 顯示 llama.cpp UI、JOG 參數與生成 ST | 使用者輸入需求後，AI 產生程式、變數表與安全警告。 |
| 0:25～0:50 | 顯示 Validator、compiled、scenario passed | 程式通過靜態檢查、真實編譯和 OpenPLC 行為測試。 |
| 0:50～1:15 | Twin 按『啟動』 | Enabled、Active、Moving 變化，速度與位置開始更新。 |
| 1:15～1:35 | Twin 按『切換方向』 | 速度正負號和馬達移動方向同步改變。 |
| 1:35～1:50 | Twin 按『停止』 | 速度回到 0，Moving 關閉。 |
| 1:50～2:00 | 指向 E-Stop 與安全警告 | E-Stop 只供邏輯驗證，不能取代 STO 或安全繼電器。 |

# 投影片 6｜目前成果與可行性

建議時間：約 30 秒　｜　投影片目的：用量化結果證明系統可運行

## 投影片內容

完成 Ollama、Codex 與 llama.cpp 三種 AI 推理來源。

完成 ST 生成、靜態驗證、matiec 編譯及 Codex 自動修復。

完成 OpenPLC／Modbus 自動情境測試與 2D Digital Twin。

Service Manager 可統一啟停模型、UI、OpenPLC 與 Twin。

完整自動測試：44 tests passed。

真實本機 smoke test：位置 0.0 → 105.0 mm；移動速度 1000.0 mm/s；停止後 0.0 mm/s。

## 口頭講稿

目前已完成三種 AI 模型介面、ST 程式生成、靜態檢查、真實編譯、OpenPLC 自動測試與 2D Twin。專案共有 44 項自動測試通過，也使用真實本機 OpenPLC 和 Modbus 完成 Twin smoke test，確認啟動後位置會變化，停止後速度會回到零。

# 投影片 7｜目前限制與下一步

建議時間：約 40 秒　｜　投影片目的：誠實界定成果並提出可執行方向

## 投影片內容

目前為簡化虛擬軸，不包含真實負載、慣性、摩擦與機構碰撞。

AI 生成品質具有機率性，因此仍需編譯及 Runtime pipeline。

驗證完成後，持續部署至 Twin 目前仍需額外操作。

模擬 E-Stop 不等同實體 STO、安全繼電器與安全迴路。

尚未完成實機伺服 commissioning。

下一步：加入『部署至 2D Twin』按鈕、趨勢圖、互動參數、故障注入及實機低速試車。

## 口頭講稿

目前的 Twin 屬於控制邏輯數位分身，能驗證 PLC 程式與馬達狀態，但還不是完整物理模型。下一步最重要的是加入『部署至 Twin』按鈕，讓自動驗證完成後可以直接保持 OpenPLC Runtime 運行並進入互動操作。後續也可以加入趨勢圖、參數設定與故障注入，最後再進行實機 I/O mapping 和低速 commissioning。

# 三、Demo 前準備清單

☐ 開啟 PLC-Assist Service Manager。

☐ 確認 llama.cpp API 與 llama.cpp UI 顯示 Ready。

☐ 確認 OpenPLC 與 2D Digital Twin 顯示 Ready。

☐ 預先開啟 http://localhost:8503 與 http://localhost:8504。

☐ 準備一份已生成、編譯及情境驗證成功的 JOG 程式。

☐ 先測試 Twin 的啟動、方向切換、停止與 E-Stop／Reset。

☐ 確定 Twin 顯示的運動範圍足以容納目前位置。

☐ 準備生成結果與 Twin 畫面截圖，作為現場網頁或服務異常時的備援。

## 建議啟動指令

.\venv\Scripts\python.exe service_manager.py start llamacpp .\venv\Scripts\python.exe service_manager.py start twin

## 現場展示風險與備援

| 可能狀況 | 建議處理 |
| --- | --- |
| 模型生成時間過長 | 直接使用事先準備的 ST 結果。 |
| 編譯或 Runtime 等待 | 先展示已完成的驗證報告，再切換 Twin。 |
| Twin 顯示離線 | 確認 OpenPLC Runtime 與 Modbus 502；使用備援截圖。 |
| 位置超出畫面 | 調整 Twin 左側顯示範圍，這不會改變 PLC 限位。 |
| 時間不足 | 略過程式碼細節，只展示驗證結果與 Twin 啟停。 |

# 四、結論講稿

PLC-Assist 的核心價值，不只是使用 AI 生成 PLC 程式，而是建立從生成、檢查、編譯、Runtime 驗證到 Digital Twin 展示的完整安全流程。透過這套架構，可以降低手動撰寫與測試控制程式的時間，同時避免直接信任 AI 生成結果所帶來的風險。